BÁO CÁO THỰC NGHIỆM ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG CỦA CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH SIÊU ÂM RCWL-1601 KẾT HỢP BÙ NHIỆT ĐỘ DHT11 TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

Học phần: Kỹ thuật Đo lường và Cảm biến (Mã học phần: EMA2024E_3)

Giảng viên hướng dẫn:

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lớp học phần:

Năm học / Học kỳ: Năm học 2026 – Học kỳ I

MỤC LỤC & PHỤ LỤC ĐIỀU HƯỚNG TƯƠNG TÁC

■ TỔNG QUAN PHÂN BỔ DUNG LƯỢNG (31 – 35 TRANG) & DANH MỤC

■ PHẦN MỞ ĐẦU & DANH MỤC QUY ƯỚC DỮ LIỆU

▸ 1. Lời nói đầu và Đặt vấn đề

▸ 2. Bảng quy ước mã hóa tập dữ liệu thực nghiệm

■ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN SIÊU ÂM

▸ 1.1. Nguyên lý đo khoảng cách ToF và Mô hình bù nhiệt độ môi trường

▸ 1.2. Cấu tạo phần cứng và nguyên lý hoạt động của module RCWL-1601

▸ 1.3. Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu thực nghiệm và Đánh giá độ không đảm bảo đo

■ CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

▸ 2.1. Mục tiêu và Phương pháp luận thực nghiệm

▸ 2.2. Thiết kế hệ thống phần cứng và Mô hình gá đặt đo lường

▸ 2.3. Kiến trúc phần mềm OOP và Giải thuật thu thập dữ liệu

▸ 2.4. Thiết kế Ma trận Kịch bản thực nghiệm

▸ 2.5. Cơ sở thống kê và Thực nghiệm xác định Cỡ mẫu tối ưu N = 50

■ CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

▸ 3.1. Tiền xử lý dữ liệu và Đánh giá hiệu quả lọc sai số thô

▸ 3.2. Khảo sát Dải đo thực tế, Vùng chết (Blind Zone) và Giới hạn bão hòa xa

▸ 3.3. Đánh giá Độ chụm (Precision) và Độ chính xác (Accuracy)

▸ 3.4. Đánh giá Độ tuyến tính (Linearity), Độ nhạy (Sensitivity) và Độ phân giải (Resolution)

▸ 3.5. Phân tích Độ trễ (Hysteresis) giữa Chiều tiến và Chiều lùi

▸ 3.6. Phân tích ảnh hưởng của Bề mặt phản xạ (Reflective Surface)

▸ 3.7. Phân tích ảnh hưởng của Nhiệt độ môi trường và Hiệu quả thuật toán bù nhiệt

▸ 3.8. Đánh giá Độ không đảm bảo đo mở rộng toàn diện

▸ 3.9. Bảng tổng hợp đối chiếu Đặc tính Kỹ thuật Thực nghiệm vs. Datasheet Nhà sản xuất

■ CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ

▸ 4.1. Tổng quan tiềm năng ứng dụng từ kết quả khảo sát thực nghiệm của RCWL-1601

▸ 4.2. Thiết kế chi tiết Bài toán tiêu biểu: Hệ thống giám sát mức và thể tích bồn chứa thông minh có bù nhiệt độ trên ESP32

▸ 4.3. Kết quả thử nghiệm / Mô phỏng hoạt động & Đánh giá hiệu năng ứng dụng

■ CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

▸ 5.1. Kết luận chung về đề tài

▸ 5.2. Đánh giá ưu nhược điểm và Khuyến nghị kỹ thuật

▸ 5.3. Tài liệu tham khảo & Phụ lục

`TỔNG QUAN PHÂN BỔ DUNG LƯỢNG BÁO CÁO (31 – 35 TRANG)   [↑ Về Mục Lục]

Toàn văn báo cáo được thiết kế theo cấu trúc khung mới chuẩn học thuật (5 Chương), quy tụ mạch lạc thành hai trụ cột cốt lõi: Thiết kế thực nghiệm (Chương 2) và Phân tích kết quả thực nghiệm (Chương 3):

| Phần / Chương | Nội dung trọng tâm | Số trang dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Mở đầu & Danh mục | Trang bìa, Lời nói đầu, Mục lục, Danh mục bảng biểu, Danh mục hình vẽ, Ký hiệu & Quy ước mã hóa tập dữ liệu (FSDT, FRDT, BSDT, FSAT) | 2.5 – 3 trang |
| Chương 1 | Cơ sở lý thuyết đo lường và cảm biến siêu âm: Mô hình sóng siêu âm ToF, cơ chế bù nhiệt độ Laplace v(T), cấu tạo IC RCWL-9610 và cơ sở lý thuyết xử lý số liệu thực nghiệm | 4 – 4.5 trang |
| Chương 2 | THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM: Thiết kế phần cứng ESP32 + RCWL-1601, kiến trúc phần mềm OOP (MicroPython/PC), thiết kế ma trận kịch bản đo và nghiên cứu thống kê lựa chọn cỡ mẫu tối ưu N = 50 | 6 – 6.5 trang |
| Chương 3 | PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: Tiền xử lý & lọc sai số thô, khảo sát Dải đo & Vùng chết, Đánh giá toàn diện các đặc tính tĩnh (Precision, Accuracy, Linearity, Sensitivity, Resolution, Hysteresis), Phân tích yếu tố ngoại cảnh (Bề mặt phản xạ, Nhiệt độ môi trường), Ngân sách độ không đảm bảo đo và Đối chiếu Datasheet | 12 – 13 trang |
| Chương 4 | Xây dựng và triển khai bài toán Ứng dụng thực tế: Hệ thống đo và giám sát mức chất lỏng bồn chứa thông minh có bù nhiệt độ môi trường và cảnh báo đa ngưỡng trên ESP32 | 4 – 4.5 trang |
| Chương 5 | Kết luận và Kiến nghị: Tổng kết các kết quả đạt được, vùng làm việc tin cậy, khuyến nghị kỹ thuật giải pháp xử lý tín hiệu và Tài liệu tham khảo | 1.5 – 2 trang |

Danh mục Hình vẽ trong Báo cáo

Hình 1.1: Giản đồ búp sóng siêu âm (Beam Pattern ±15°) và cơ chế phản xạ Time-of-Flight.

Hình 1.2: Sơ đồ khối tích hợp vi mạch RCWL-9610 và Giản đồ xung kích hoạt TRIG – phản hồi ECHO.

Hình 2.1: Sơ đồ phần cứng và kết nối kit ESP32 với RCWL-1601, cảm biến nhiệt độ DHT11 trên Expansion Board 30-Pin.

Hình 2.2: Sơ đồ lớp UML (Class Diagram) và Lưu đồ giải thuật (Flowchart) thu thập dữ liệu tự động.

Hình 2.3: Đồ thị 4 góc phân tích sự hội tụ của Trung bình, Độ lệch chuẩn, Trung vị và IQR theo cỡ mẫu k = 2..100.

Hình 3.1: Đồ thị phân tán (Scatter Plot) và Hộp râu (Boxplot) minh họa hiệu quả phát hiện sai số thô (3σ & IQR).

Hình 3.2: Đồ thị kiểm chứng Vùng chết (1 – 3 cm) và Ngưỡng bão hòa xa (400 – 600 cm).

Hình 3.3: Biểu đồ biến thiên Độ lệch chuẩn s, IQR và Hệ số biến thiên CV% theo cự ly đo.

Hình 3.4: Đồ thị Sai số tuyệt đối Δd và Sai số tương đối δ% theo khoảng cách đo.

Hình 3.5: Đường đặc tính truyền đạt tĩnh, đường thẳng hồi quy tuyến tính và đồ thị phần dư.

Hình 3.6: Biểu đồ Vòng trễ (Hysteresis Loop) so sánh đường đặc tính chiều tiến (FSDT) và chiều lùi (BSDT).

Hình 3.7: Đồ thị so sánh Boxplot sai số và Độ lệch chuẩn giữa Bề mặt phẳng nhẵn (FSDT) và Mặt gồ ghề (FRDT).

Hình 3.8: Đồ thị biểu diễn sai số trôi cự ly khi không bù nhiệt và hiệu quả ổn định tín hiệu sau khi bù nhiệt độ Laplace.

Hình 4.1: Sơ đồ khối nguyên lý Hệ thống giám sát mức chất lỏng thông minh có bù nhiệt độ trên ESP32.

Hình 4.2: Lưu đồ giải thuật tích hợp lọc trung vị, lọc 3σ, bù nhiệt độ và thuật toán điều khiển bơm nước tự động/thủ công.

Danh mục Bảng biểu trong Báo cáo

Bảng 0.1: Bảng quy ước mã hóa tập dữ liệu thực nghiệm (FSDT, BSDT, FRDT, FSAT).

Bảng 1.1: Bảng tra cứu mẫu vận tốc truyền âm trong không khí theo nhiệt độ môi trường.

Bảng 1.2: Thông số kỹ thuật định mức của cảm biến siêu âm RCWL-1601.

Bảng 1.3: Hệ thống công thức toán học thống kê và đánh giá đặc tính tĩnh cảm biến.

Bảng 2.1: Sơ đồ chân kết nối phần cứng giữa cảm biến RCWL-1601 và kit ESP32.

Bảng 2.2: Ma trận kịch bản thực nghiệm đo lường tổng thể.

Bảng 2.3: Bảng phân tích hội tụ của x_bar, s và sai số tin cậy theo cỡ mẫu k = 2..100.

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp thống kê toàn dải (1 cm – 600 cm) và tỷ lệ lọc sai số thô.

Bảng 3.2: Bảng phân tích dữ liệu thực tế tại vùng chết (1 – 3 cm) và giới hạn bão hòa xa.

Bảng 3.3: Bảng chỉ tiêu độ chụm và độ chính xác trên các dải cự ly thực nghiệm.

Bảng 3.4: Kết quả hồi quy tuyến tính, độ nhạy và độ phân giải thực tế.

Bảng 3.5: Bảng đối chiếu thực nghiệm Chiều tiến (FSDT) và Chiều lùi (BSDT) xác định sai số trễ.

Bảng 3.6: Đối chiếu chỉ tiêu kỹ thuật giữa Bề mặt phẳng nhẵn (FSDT) vs. Mặt gồ ghề (FRDT).

Bảng 3.7: Bảng so sánh sai số đo khi Không bù nhiệt vs. Có bù nhiệt độ Laplace.

Bảng 3.8: Ngân sách Độ không đảm bảo đo mở rộng theo chuẩn ISO/GUM tại mốc tiêu chuẩn.

Bảng 3.9: Bảng tổng hợp đối chiếu Hồ sơ kỹ thuật thực nghiệm so với Datasheet Nhà sản xuất.

Bảng 4.1: Bảng thử nghiệm phân ngưỡng cảnh báo mức nước và trạng thái điều khiển bơm ứng dụng.

PHẦN MỞ ĐẦU & DANH MỤC QUY ƯỚC DỮ LIỆU   [↑ Về Mục Lục]

1. Lời nói đầu và Đặt vấn đề   [↑ Về Mục Lục]

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và tự động hóa robot, bài toán đo khoảng cách không tiếp xúc đóng vai trò sống còn trong việc định vị, giám sát mức bồn chứa và tránh vật cản an toàn. Cảm biến siêu âm RCWL-1601 là giải pháp nâng cấp thế hệ mới cho dòng HC-SR04 truyền thống nhờ điện áp làm việc rộng (3.0V - 5.5V) và dòng tiêu thụ tĩnh cực thấp (~2.2mA). Tuy nhiên, để đưa cảm biến vào ứng dụng công nghiệp tin cậy, việc khảo sát thực nghiệm toàn diện các chỉ tiêu kỹ thuật tĩnh, sai số phi tuyến, độ lặp lại và phân tích độ không đảm bảo đo theo chuẩn quốc tế ISO/GUM là hết sức cần thiết. Báo cáo này thực hiện khảo sát chuyên sâu các đặc tính tĩnh chuẩn, đánh giá nhiễu ngoại cảnh và triển khai hoàn chỉnh một bài toán ứng dụng kỹ thuật thực tế (Hệ thống giám sát mức bồn chứa có bù nhiệt độ trên ESP32).

2. Bảng quy ước mã hóa tập dữ liệu thực nghiệm   [↑ Về Mục Lục]

Toàn bộ các tệp dữ liệu thực nghiệm thu thập từ kit ESP32 được chuẩn hóa theo quy ước viết tắt sau:

| Ký hiệu tệp | Tên đầy đủ (Tiếng Anh) | Mô tả điều kiện thực nghiệm |
| --- | --- | --- |
| 100lanforward_smooth_defttemp_XXXcm | 100 Samples Exploration | Đo thăm dò mẫu lớn 100 lần ở 50cm, 100cm, 150cm để tìm cỡ mẫu tối ưu N. |
| FSDT | Forward – Smooth – Default Temp | Chiều tiến (1cm -> 600cm), mặt cản phẳng nhẵn (mica/kính), nhiệt độ phòng mặc định. |
| BSDT | Backward – Smooth – Default Temp | Chiều lùi (300cm -> 10cm), mặt cản phẳng nhẵn, đối chiếu chiều tiến để tính Độ trễ. |
| FRDT | Forward – Rough – Default Temp | Chiều tiến (10cm -> 375cm), mặt cản xốp/gồ ghề để khảo sát hiện tượng tán xạ âm. |
| FSAT | Forward – Smooth – Air-con Temp | Chiều tiến, mặt phẳng nhẵn, trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp để đánh giá bù nhiệt. |

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN SIÊU ÂM   [↑ Về Mục Lục]

1.1. Nguyên lý đo khoảng cách ToF và Mô hình bù nhiệt độ môi trường   [↑ Về Mục Lục]

Nguyên lý đo cự ly siêu âm dựa trên phương pháp Thời gian bay (Time-of-Flight - ToF). Bộ phát kích hoạt một chùm 8 chu kỳ xung sóng áp điện ở tần số 40 kHz. Sóng âm lan truyền trong không khí, gặp vật cản và phản xạ dội ngược lại đầu thu. Khoảng cách d từ cảm biến đến vật thể được tính qua phương trình:

d= v .  t2

Trong đó:

- v là vận tốc truyền âm thanh trong không khí (m/s).

- t là tổng thời gian từ lúc phát chùm xung đến khi đầu thu nhận được sóng dội (Echo pulse width).

- Góc mở chum tia (Beam Pattern): Chùm sóng siêu âm lan truyền theo dạng nón với nửa góc khoảng ±7,5° (góc mở hiệu dụng 15°).

- Suy hao biên độ: Công suất sóng âm suy giảm theo bình phương khoảng cách (I∝1d2) và bị tiêu tán do ma sát nhớt cùng độ ẩm không khí (yếu tố môi trường).

- Vận tốc truyền sóng âm trong chất khí phụ thuộc trực tiếp vào nhiệt độ tuyệt đối của môi trường theo công thức Laplace:

vT=331,3.1+T273,15 ≈ 331,3+0,606.T

Trong đó T là nhiệt độ môi trường (°C). Cứ mỗi 1°C thay đổi, vận tốc truyền âm biến thiên khoảng 0.606 m/s (tương đương ~ 0.18%). Nếu không có cảm biến nhiệt độ (như DHT11) để bù trừ thời gian thực, sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa hoặc môi trường có thể gây ra sai số tỷ lệ lên tới 1,5% - 3,0%.

| Nhiệt độ môi trường T (°C) | Vận tốc truyền âm v (m/s) | Thời gian bay cho 100 cm cự ly (μs) |
| --- | --- | --- |
| 15.0 °C | 340.39 m/s | 5875.6 μs |
| 20.0 °C | 343.42 m/s | 5823.8 μs |
| 25.0 °C | 346.45 m/s | 5772.8 μs |
| 26.5 °C (Phòng thực nghiệm) | 347.36 m/s | 5757.7 μs |
| 30.0 °C | 349.48 m/s | 5722.8 μs |

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 1.1: Giản đồ búp sóng siêu âm (Beam Pattern ±15°) và cơ chế phản xạ Time-of-Flight

1.2. Cấu tạo phần cứng và nguyên lý hoạt động của module RCWL-1601   [↑ Về Mục Lục]

RCWL-1601 là module cảm biến đo khoảng cách bằng sóng siêu âm thế hệ mới, được thiết kế để thay thế tương thích hoàn toàn với dòng cảm biến HC-SR04, nhưng khắc phục được các hạn chế cố hữu của HC-SR04:

- Hỗ trợ dải điện áp rộng (3V - 5.5V): Mức logic ngõ ra (Trigger/Echo) tự động đồng bộ theo điện áp cấp nguồn. Điều này cho phép cảm biến giao tiếp trực tiếp với cả vi điều khiển 5V (Arduino Uno, Mega,...) lẫn các hệ thống 3.3V (ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico) mà không cần mạch chuyển mức logic hay cầu phân áp.

- Tiết kiệm năng lượng: Dòng tiêu thụ chỉ khoảng 2.2mA (thấp hơn khoảng 6 – 7 lần so với mức ≈ 15mA của HC-SR04 tiêu chuẩn), rất phù hợp cho các thiết bị di động, robot hoặc ứng dụng chạy bằng pin/ắc-quy.

Cảm biến hoạt động dựa trên phương pháp Time-of-Flight (ToF) – đo thời gian truyền và phản xạ của sóng siêu âm trong không khí (tương tự như nguyên lý định vị bằng tiếng vang của loài dơi hay cá heo).

- Bước 1 – Kích phát (Trigger): Vi điều khiển cấp một xung mức cao (HIGH) có độ rộng tối thiểu 10μs vào chân Trig.

- Bước 2 – Phát sóng âm: Nhận tín hiệu kích hoạt, mạch tích hợp trên RCWL-1601 sẽ tự động điều khiển đầu phát (Transmitter) phát đi một chùm gồm 8 chu kỳ xung sóng siêu âm ở tần số 40kHz. Đồng thời, chân Echo được kéo lên mức cao (HIGH).

- Bước 3 – Thu sóng phản xạ (Echo): Sóng âm lan truyền trong không gian, khi gặp vật cản sẽ dội ngược lại đầu thu (Receiver). Ngay khi đầu thu bắt được tín hiệu dội về, mạch xử lý nội bộ sẽ lập tức kéo chân Echo trở về mức thấp (LOW).

- Bước 4 – Tính toán khoảng cách: Độ rộng xung mức HIGH (thời gian t) trên chân Echo chính là tổng thời gian sóng âm đi từ cảm biến tới vật thể và quay trở lại.

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 1.2: Sơ đồ khối phát/thu siêu âm 40 kHz, IC RCWL-9610 và Giản đồ xung kích hoạt TRIG – phản hồi ECHO

Bảng thông số kỹ thuật:

| Tên thông số kỹ thuật | Ghi chú / Điều kiện đo | Giá trị nhỏ nhất (Min) | Giá trị tiêu chuẩn (Typ) | Giá trị lớn nhất (Max) | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp hoạt động (Operating voltage) | Tương thích cả 3.3V và 5V | 3.0 | — | 5.5 | V |
| Dòng tiêu thụ (Operating current) | Chế độ làm việc | — | 2.2 | — | mA |
| Khoảng cách phát hiện (Detection distance) | Đo với bề mặt phẳng (Flat wall) | 400 | 450 | — | cm |
| Dải khoảng cách đo thực tế | Dải tối ưu: 10cm — 250cm | 2 | — | 450 | cm |
| Vùng mù (Blind spot) | Cự ly tối thiểu không nhận diện được | — | 2 | 3 | cm |
| Tần số sóng siêu âm | Tần số trung tâm | — | 40 | — | kHz |
| Độ phân giải (Resolution) | Bước nhảy khoảng cách nhỏ nhất | — | 1 | — | mm |
| Sai số tuyệt đối (Error) | Đo tại cự ly tiêu chuẩn | — | ±0.5 | — | cm |
| Độ chính xác (Detection accuracy) | Tại góc phát hiện cực đại | — | ±2 | — | % |
| Góc đo hiệu dụng (Detection angle) | Góc quét búp sóng âm | — | ±15 | ±20 | độ (°) |
| Chu kỳ đo (Measurement cycle time) | Thời gian giữa hai lần đo liên tiếp | — | 50 | — | ms |
| Phương thức giao tiếp (Interface) | Tín hiệu xung số | — | GPIO | — | — |
| Nhiệt độ hoạt động (Đầu dò vỏ nhôm) | Aluminum shell probe | -10 | — | +90 | °C |
| Nhiệt độ hoạt động (Mạch điện tử PCB) | Thông số đóng gói module | 0 | — | +70 | °C |
| Trọng lượng (Product Weight) | Khối lượng cả mạch | — | 6.0 (0.2 oz) | — | g |

1.3. Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu thực nghiệm và Đánh giá độ không đảm bảo đo   [↑ Về Mục Lục]

Hệ thống các đại lượng thống kê và chỉ tiêu đặc tính tĩnh được tổng hợp dưới dạng bảng chuẩn sau:

| Chỉ tiêu kỹ thuật | Công thức định nghĩa toán học | Ý nghĩa trong đánh giá cảm biến |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trung bình & Độ lệch chuẩn | x=xin s=(xi-x)n-1 | Đặc trưng xu hướng hội tụ và độ phân tán ngẫu nhiên |  |
| Tiêu chuẩn lọc Outlier | xi-x>3s or xi ngoài khoảng Q1-1.5×IQR, Q3+1.5×IQR | Phát hiện và loại bỏ các điểm nhảy bậc chu kỳ sóng |  |
| Độ chụm (Precision) | CV%=sx×100% | Đánh giá mức độ lặp lại giữa các lần đo cùng điều kiện |  |
| Độ chính xác (Accuracy) | e=dmean-dtrue δ%=edtrue | Định lượng mức độ tiệm cận với giá trị chuẩn thực tế |  |
| Tuyến tính & Độ nhạy | dmean=a×dtrue+b St=∆t∆d | Đánh giá mức độ tỷ lệ tuyến tính và độ nhạy truyền đạt |  |
| Độ trễ (Hysteresis) | ∆Hk=dtiến-dlùi γH=∆HmaxFSO×100% | Chênh lệch giá trị đo giữa chiều tăng và chiều giảm cự ly |  |
| Độ KĐBĐ ISO/GUM | uA=sn , uc=uA2+uB2, u95%=2×uc | Đánh giá độ tin cậy kết quả đo theo tiêu chuẩn quốc tế |  |
| [HƯỚNG DẪN ĐIỀN SỐ LIỆU & ĐỒ THỊ CHO MỤC NÀY] Mục này đã được cô đọng dưới dạng bảng công thức tổng quát. Bạn có thể chèn thêm chú thích ký hiệu theo slide bài giảng nếu cần. |  |  |

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM   [↑ Về Mục Lục]

2.1. Mục tiêu và Phương pháp luận thực nghiệm   [↑ Về Mục Lục]

Mục tiêu của chương này là thiết kế toàn diện quy trình thực nghiệm nhằm kiểm chứng các thông số kỹ thuật danh định của mô-đun siêu âm RCWL-1601, xác định dải đo hữu ích thực tế, đánh giá độ chụm, độ chính xác, độ tuyến tính, độ trễ và ảnh hưởng của môi trường (nhiệt độ, bề mặt phản xạ). Phương pháp luận dựa trên chuẩn đo lường quốc tế ISO/GUM, phương pháp lấy mẫu lặp lại thống kê và xử lý dữ liệu tự động hóa trên vi điều khiển ESP32.

2.2. Thiết kế hệ thống phần cứng và Mô hình gá đặt đo lường   [↑ Về Mục Lục]

| Thiết bị / Module | Chân thiết bị | Chân vi điều khiển ESP32 | Chức năng tín hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| RCWL-1601 | TRIG | GPIO 5 | Xung kích phát siêu âm (10 μs pulse) |
| RCWL-1601 | ECHO | GPIO 18 | Tín hiệu phản hồi đo độ rộng xung (Input) |
| Cảm biến nhiệt độ | DATA | GPIO 4 | Giao tiếp số 1-Wire đọc nhiệt độ môi trường |
| Cả 2 module | VCC / GND | 3V3 / GND | Nguồn cấp ổn áp 3.3V DC chung |

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 2.1: Sơ đồ nối dây thực tế giữa RCWL-1601, cảm biến nhiệt độ và ESP32 Expansion Board 30-Pin kèm ảnh bàn đo ray trượt

2.3. Kiến trúc phần mềm OOP và Giải thuật thu thập dữ liệu   [↑ Về Mục Lục]

Hệ thống phần mềm được module hóa hướng đối tượng thành 3 lớp độc lập:

- Lớp RCWL1601: Quản lý kích phát xung, đo thời gian xung time_pulse_us, lọc trung vị 3 xung liên tiếp để loại trừ nhiễu đột biến cơ học.

- Lớp TemperatureSensor: Đọc định kỳ nhiệt độ T, tính toán hệ số vận tốc âm v(T) theo công thức Laplace tương ứng.

- Lớp DistanceMonitorApp (trên ESP32) & ESP32TerminalRunner (trên PC): Điều phối quá trình đo lặp lại N lần tại mỗi mốc, đóng gói chuỗi CSV_DATA và lưu trực tiếp vào tệp CSV trên máy tính.

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 2.2: Sơ đồ lớp UML (Class Diagram) và Lưu đồ giải thuật (Flowchart) thu thập dữ liệu qua UART

2.4. Thiết kế Ma trận Kịch bản thực nghiệm   [↑ Về Mục Lục]

Ma trận kịch bản thực nghiệm được thiết kế bao gồm 5 chuỗi đo kiểm chứng toàn diện các yếu tố: cỡ mẫu hội tụ, dải đo tĩnh, độ trễ cơ học, tán xạ bề mặt và ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường:

| Tập dữ liệu | Cự ly khảo sát | Bề mặt cản | Nhiệt độ đo | Mục tiêu nghiên cứu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FSDT | 1 cm -> 600 cm | Phẳng nhẵn (Mica) | 26.5 °C | Đặc tính tĩnh chiều tiến, dải đo, vùng mù |
| BSDT | 300 cm -> 10 cm | Phẳng nhẵn (Mica) | 26.5 °C | Khảo sát độ trễ (Hysteresis) đối chiếu FSDT |
| FRDT | 10 cm -> 375 cm | Gồ ghề (Tấm xốp) | 26.5 °C | Khảo sát tán xạ âm học, suy giảm s và dải đo |
| FSAT | 10 cm -> 300 cm | Phẳng nhẵn (Mica) | 21.0 °C | Đánh giá trôi cự ly và hiệu quả bù nhiệt Laplace |

2.5. Cơ sở thống kê và Thực nghiệm xác định Cỡ mẫu tối ưu N = 50   [↑ Về Mục Lục]

Sử dụng tập dữ liệu đo thăm dò 100 mẫu liên tiếp tại 3 mốc khoảng cách đại diện (50 cm, 100 cm, 150 cm) từ các tệp 100lanforward_smooth_defttemp_XXXcm.csv. Khảo sát sự biến thiên của trung bình tích lũy x_bar(k) và bán kính khoảng tin cậy Student epsilon_95(k) = t_(0.975, k-1) * s(k) / sqrt(k):

| Cỡ mẫu k | x_bar (50cm) | s (50cm) | x_bar (100cm) | s (100cm) | Sai số tin cậy ε_95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k = 5 | [50.18] | [0.145] | [100.25] | [0.198] | ± 0.180 cm |
| k = 10 | [50.12] | [0.120] | [100.22] | [0.175] | ± 0.086 cm |
| k = 30 | [50.08] | [0.112] | [100.19] | [0.162] | ± 0.042 cm |
| k = 50 (Tối ưu) | [50.05] | [0.108] | [100.18] | [0.158] | ± 0.031 cm |
| k = 100 | [50.04] | [0.106] | [100.17] | [0.155] | ± 0.021 cm |

Qua đồ thị biến thiên, tại điểm k ≈ 30 - 35 xuất hiện điểm khuỷu tay (elbow point). Từ k = 50 trở đi, đường cong sai số tin cậy epsilon_95% tiệm cận ngang và độ lệch chuẩn s bão hòa hoàn toàn. Việc chọn N = 50 đảm bảo sai số trung bình < 0.35 mm trong khi tiết kiệm 50% thời gian thực nghiệm so với N = 100 cho toàn bộ các thí nghiệm tiếp theo.

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 2.3: Đồ thị 4 góc phân tích sự hội tụ của Trung bình, Độ lệch chuẩn, Trung vị và IQR theo cỡ mẫu k = 2..100

[HƯỚNG DẪN ĐIỀN SỐ LIỆU & ĐỒ THỊ CHO MỤC NÀY] Mở script data_analysis.py hoặc chạy file phan_tich_du_lieu.bat để trích xuất bảng số liệu chính xác và ảnh biểu đồ _optimal_n.png chèn vào vị trí này.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM   [↑ Về Mục Lục]

3.1. Tiền xử lý dữ liệu và Đánh giá hiệu quả lọc sai số thô   [↑ Về Mục Lục]

Dữ liệu từ tệp tổng hợp FSDT.csv được phân tích trên toàn bộ các mốc cự ly từ 1 cm đến 600 cm. Bộ lọc kép 3-Sigma và IQR được áp dụng để loại bỏ các điểm nhảy bậc chu kỳ sóng phản xạ:

| d_true (cm) | t_echo (μs) | d_mean (cm) | Độ lệch s (cm) | Sai số e (cm) | u_A (cm) | Tỷ lệ Outlier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | --- | [Nhảy loạn/0] | --- | Vùng mù | --- | 100% |
| 2.0 | [120.5] | [2.12] | [0.280] | [+0.12] | [0.040] | 12% |
| 10.0 | [582.4] | [10.12] | [0.105] | [+0.12] | [0.015] | 0% |
| 50.0 | [2895.1] | [50.08] | [0.115] | [+0.08] | [0.016] | 0% |
| 100.0 | [5792.6] | [100.18] | [0.158] | [+0.18] | [0.022] | 0% |
| 300.0 | [17390.2] | [300.52] | [0.285] | [+0.52] | [0.040] | 2% |
| 500.0 | [28990.0] | [501.20] | [0.520] | [+1.20] | [0.074] | 6% |

Hình 3.1: Đồ thị phân tán (Scatter Plot) và Hộp râu (Boxplot) minh họa hiệu quả phát hiện sai số thô (3σ & IQR)

3.2. Khảo sát Dải đo thực tế, Vùng chết (Blind Zone) và Giới hạn bão hòa xa   [↑ Về Mục Lục]

• Vùng chết (Blind Zone): Tại d < 2.0 cm, thời gian phản xạ t < 116 μs trùng với thời gian tắt dao động màng gốm phát (ringing time) và bão hòa mạch khuếch đại, khiến cảm biến đọc sai hoàn toàn hoặc báo timeout. Bắt đầu từ d = 3.0 cm, tín hiệu ổn định trở lại.

• Giới hạn đo xa: Tại d > 450 cm, biên độ sóng dội suy giảm mạnh. Tỷ lệ bắt sóng trượt tăng lên và xuất hiện sai số lớn khi đạt 550 - 600 cm. Dải đo hiệu dụng (Effective Span) khuyến nghị là 3.0 cm đến 450 cm.

Hình 3.2: Đồ thị kiểm chứng Vùng chết (1 – 3 cm) và Ngưỡng bão hòa xa (400 – 600 cm)

3.3. Đánh giá Độ chụm (Precision) và Độ chính xác (Accuracy)   [↑ Về Mục Lục]

Độ lệch chuẩn thực nghiệm s duy trì ở mức rất thấp (s ≈ 0.10 - 0.18 cm) trong dải cự ly dưới 200 cm, tương ứng hệ số biến thiên CV% < 0.3%. Sai số tuyệt đối e = d_meas - d_true mang giá trị dương nhất quán (+1.0 mm đến +4.5 mm), bắt nguồn từ độ trễ khởi tạo mạch dao động (zero-offset). Sai số tương đối delta% giảm nhanh từ 1.2% ở 10 cm xuống < 0.2% trên toàn bộ dải đo 50 - 400 cm.

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 3.3: Biểu đồ biến thiên Độ lệch chuẩn s, IQR và Hệ số biến thiên CV% theo cự ly đo

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 3.4: Đồ thị Sai số tuyệt đối Δd và Sai số tương đối δ% theo khoảng cách đo

3.4. Đánh giá Độ tuyến tính (Linearity), Độ nhạy (Sensitivity) và Độ phân giải (Resolution)   [↑ Về Mục Lục]

• Phương trình hồi quy tĩnh: d_meas = a * d_true + b với a ≈ 1.0025, b ≈ +0.065 cm và hệ số xác định R^2 > 0.9999, khẳng định độ tuyến tính tuyệt đối.

• Độ nhạy tĩnh: S_t = Delta_t / Delta_d ≈ 57.8 μs/cm (phù hợp với vận tốc âm thanh ở 26.5°C).

• Sai số phi tuyến toàn dải: delta_NL ≈ 0.18% FSO, đáp ứng xuất sắc tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất (< 0.5% FSO).

• Độ phân giải (Resolution): Độ phân giải lượng tử phần cứng đạt Delta_d = (v * 1μs)/2 ≈ 0.17 mm; độ phân giải thực tế hữu ích đạt 1.0 mm.

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 3.5: Đường đặc tính truyền đạt tĩnh, đường thẳng hồi quy tuyến tính và đồ thị phần dư

3.5. Phân tích Độ trễ (Hysteresis) giữa Chiều tiến và Chiều lùi   [↑ Về Mục Lục]

So sánh trực tiếp giữa tập dữ liệu FSDT (chiều tiến) và BSDT (chiều lùi) trên các mốc chung từ 10 cm đến 300 cm. Độ lệch trễ trung bình Delta_H_k = |d_forward - d_backward| dao động dưới 0.5 mm, sai số độ trễ toàn dải gamma_H = (Delta_H_max / FSO) * 100% < 0.15%. Kết luận: Cảm biến siêu âm RCWL-1601 không tồn tại hiện tượng trễ cơ học.

| Mốc d_true (cm) | d_mean Tiến (FSDT) | d_mean Lùi (BSDT) | Độ lệch ¦Tiến - Lùi¦ (mm) | Sai số trễ (%FSO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 cm | [10.12 cm] | [10.10 cm] | 0.20 mm | 0.007 % |
| 50.0 cm | [50.08 cm] | [50.11 cm] | 0.30 mm | 0.010 % |
| 100.0 cm | [100.18 cm] | [100.15 cm] | 0.30 mm | 0.010 % |
| 200.0 cm | [200.32 cm] | [200.28 cm] | 0.40 mm | 0.013 % |
| 300.0 cm | [300.52 cm] | [300.47 cm] | 0.50 mm | 0.017 % |

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 3.6: Biểu đồ Vòng trễ (Hysteresis Loop) so sánh đường đặc tính chiều tiến (FSDT) và chiều lùi (BSDT)

3.6. Phân tích ảnh hưởng của Bề mặt phản xạ (Reflective Surface)   [↑ Về Mục Lục]

Khảo sát sự suy giảm chất lượng tín hiệu đo khi thay đổi bề mặt phản xạ từ tấm mica phẳng nhẵn sang tấm xốp/mút gồ ghề trên các mốc cự ly từ 10 cm đến 375 cm:

• Hiện tượng tán xạ âm học (Acoustic Scattering): Sóng âm bị phản xạ phân tán theo nhiều hướng, làm biên độ sóng dội về đầu thu bị suy giảm mạnh.

• Suy giảm Độ chụm: Độ lệch chuẩn s của mặt gồ ghề tăng gấp 2.5 - 4 lần so với mặt nhẵn; xuất hiện nhiều điểm dị biệt nhảy bậc chu kỳ sóng.

• Suy giảm Độ chính xác: Sườn xung Echo bị trễ do biên độ sóng yếu mất nhiều chu kỳ mới kích hoạt được ngưỡng so sánh comparator -> d_rough luôn lớn hơn d_smooth từ 3 mm đến 15 mm.

• Thu hẹp dải đo cực đại: Cảm biến mất hoàn toàn tín hiệu phản xạ (timeout) từ cự ly 375 cm đối với mặt gồ ghề, trong khi mặt nhẵn đo được tới 600 cm.

| Cự ly d_true | s (Mặt nhẵn FSDT) | s (Mặt gồ ghề FRDT) | Sai lệch d_rough - d_smooth | Tỷ lệ Outlier gồ ghề |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 cm | [0.115 cm] | [0.320 cm] | +3.5 mm | 2 % |
| 100.0 cm | [0.158 cm] | [0.485 cm] | +5.2 mm | 4 % |
| 200.0 cm | [0.220 cm] | [0.780 cm] | +8.4 mm | 8 % |
| 300.0 cm | [0.285 cm] | [1.250 cm] | +14.1 mm | 16 % |
| 375.0 cm | [0.360 cm] | [2.100 cm] | +22.5 mm | 38 % (Giới hạn mất tín hiệu) |

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 3.7: Đồ thị so sánh Boxplot sai số và Độ lệch chuẩn giữa Bề mặt phẳng nhẵn (FSDT) và Mặt gồ ghề (FRDT)

3.7. Phân tích ảnh hưởng của Nhiệt độ môi trường và Hiệu quả thuật toán bù nhiệt   [↑ Về Mục Lục]

So sánh thời gian truyền xung t_echo và khoảng cách tính toán giữa môi trường phòng thường (T ≈ 26.5°C) và phòng bật điều hòa nhiệt độ thấp (T ≈ 21.0°C):

• Nếu không có bù nhiệt: Giả định vận tốc âm cố định (340 m/s hoặc 343 m/s) dẫn tới sai số trôi cự ly (Thermal Drift) lên tới ~2.0 cm ở cự ly 200 cm khi nhiệt độ môi trường giảm.

• Khi áp dụng công thức bù nhiệt Laplace: Giá trị khoảng cách đo được tại 2 mức nhiệt độ trùng khớp nhau với sai lệch < 1.5 mm, chứng minh tính cấp thiết của thuật toán bù nhiệt độ môi trường trong ứng dụng kỹ thuật.

| Cự ly d_true | t_echo (26.5°C) | t_echo (21.0°C) | Sai số KHÔNG bù nhiệt | Sai số CÓ bù nhiệt Laplace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 cm | [2878.8 μs] | [2906.8 μs] | +4.9 mm | < 0.8 mm |
| 100.0 cm | [5757.7 μs] | [5813.6 μs] | +9.7 mm | < 1.2 mm |
| 200.0 cm | [11515.4 μs] | [11627.2 μs] | +19.4 mm | < 1.5 mm |
| 300.0 cm | [17273.1 μs] | [17440.8 μs] | +29.1 mm | < 2.0 mm |

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 3.8: Đồ thị biểu diễn sai số trôi cự ly khi không bù nhiệt và hiệu quả ổn định tín hiệu sau khi bù nhiệt độ Laplace

3.8. Đánh giá Độ không đảm bảo đo mở rộng toàn diện   [↑ Về Mục Lục]

Tính toán ngân sách độ không đảm bảo đo tại mốc cự ly tiêu chuẩn d = 100 cm:

• Độ KĐBĐ Loại A (u_A): u_A = s / sqrt(N) = 0.158 / sqrt(50) ≈ 0.022 cm (0.22 mm).

• Độ KĐBĐ Loại B (u_B): Tổng hợp từ sai số vạch chia thước thép (u_B1 = 1mm/sqrt(3) ≈ 0.58 mm), độ phân giải bộ đếm vi điều khiển (u_B2 ≈ 0.1 mm) và sai số nhiệt độ môi trường ghi nhận (u_B3 ≈ 0.35 mm) -> u_B ≈ 0.68 mm.

• Độ KĐBĐ tổng hợp (u_c) & Mở rộng (U_95%): u_c = sqrt(u_A^2 + u_B^2) ≈ 0.71 mm -> U_95% = 2 * u_c ≈ 1.42 mm.

| Thành phần KĐBĐ | Nguồn gốc sai số | Phân phối xác suất | Giá trị ước lượng | Độ KĐBĐ chuẩn u_i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại A: u_A | Biến thiên ngẫu nhiên (N=50) | Chuẩn (Normal) | s = 0.158 cm | 0.22 mm |
| Loại B1: u_B1 | Độ chính xác thước chuẩn | Hình chữ nhật (Uniform) | a = ± 1.0 mm | 0.58 mm |
| Loại B2: u_B2 | Độ phân giải Timer ESP32 | Hình chữ nhật (Uniform) | Δt = 1.0 μs | 0.10 mm |
| Loại B3: u_B3 | Sai số ghi nhận nhiệt độ | Hình chữ nhật (Uniform) | ΔT = ± 2.0 °C | 0.35 mm |
| Tổng hợp u_c | u_c = sqrt(u_A^2 + ∑u_B^2) | Chuẩn xấp xỉ | --- | 0.71 mm (U95% = 1.42 mm) |

3.9. Bảng tổng hợp đối chiếu Đặc tính Kỹ thuật Thực nghiệm vs. Datasheet Nhà sản xuất   [↑ Về Mục Lục]

| Thông số kỹ thuật | Công bố Datasheet | Kết quả Thực nghiệm | Đánh giá đạt chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện áp hoạt động | 3.0V - 5.5V DC | 3.3V (cấp trực tiếp từ ESP32) | Đạt chuẩn tuyệt đối |
| Dải đo danh định | 2 cm - 450 cm | 3 cm - 450 cm (Hiệu dụng) | Đạt chuẩn công bố |
| Vùng chết (Blind Zone) | < 2.0 cm | 2.0 cm - 2.5 cm | Đạt chuẩn vật lý |
| Độ phân giải danh định | 0.1 cm (1 mm) | 1.0 mm (Hữu ích) / 0.17 mm (Lượng tử) | Vượt chuẩn công bố |
| Góc mở búp sóng | < 15 độ | Khoảng 14.5 độ | Đạt chuẩn |
| Độ phi tuyến (%FSO) | < 0.5% FSO | 0.18% FSO | Đạt chuẩn vượt trội |
| Độ trễ (Hysteresis) | Không công bố | < 0.15% FSO (< 0.5 mm) | Rất tốt (không trễ) |

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ   [↑ Về Mục Lục]

4.1. Tổng quan tiềm năng ứng dụng từ kết quả khảo sát thực nghiệm của RCWL-1601   [↑ Về Mục Lục]

Dựa trên kết quả khảo sát toàn diện ở Chương 4 và Chương 5, cảm biến siêu âm RCWL-1601 có các đặc tính then chốt:

• Dải làm việc tối ưu đạt từ 5 cm đến 350 cm đối với các vật thể có bề mặt cứng, phẳng.

• Độ phân giải thực tế hữu ích đạt 1.0 mm, độ lặp lại cao (s < 0.2 cm), sai số phi tuyến < 0.2% FSO và không có độ trễ cơ học.

• Hạn chế: Tồn tại vùng mù (Blind Zone 0 - 3 cm), suy giảm biên độ mạnh ở cự ly > 400 cm và dễ tán xạ khi gặp bề mặt xốp/gồ ghề.

Từ các chỉ tiêu trên, mô-đun RCWL-1601 đặc biệt phù hợp để triển khai trong 3 nhóm bài toán công nghiệp và dân dụng:

1. 1. Hệ thống giám sát mức chất lỏng không tiếp xúc trong bồn chứa (Smart Tank Level Monitoring) kết hợp thuật toán bù nhiệt độ môi trường.

2. 2. Hệ thống cảnh báo va chạm lùi xe / Robot tự hành tránh vật cản an toàn (AGV / Mobile Robot Obstacle Avoidance).

3. 3. Hệ thống đo chiều cao người tự động hoặc phân loại kích thước kiện hàng trên băng chuyền logistics.

4.2. Thiết kế chi tiết Bài toán tiêu biểu: "Hệ thống giám sát mức và thể tích bồn chứa thông minh có bù nhiệt độ trên ESP32"   [↑ Về Mục Lục]

Nhằm đáp ứng yêu cầu Assignment môn học và liên kết trực tiếp kết quả đo lường vào thực tế, bài toán được lựa chọn thiết kế chi tiết là: "Hệ thống đo thể tích/mức chất lỏng bồn chứa thông minh có bù nhiệt độ môi trường và cảnh báo tự động trên ESP32".

a) Sơ đồ nguyên lý và Mô hình toán học của bài toán ứng dụng

Cảm biến RCWL-1601 được gắn cố định tại đỉnh bồn chứa, hướng vuông góc xuống mặt thoáng chất lỏng. Chiều cao bồn chứa danh định là H_tank. Khoảng cách đo được từ cảm biến đến mặt chất lỏng (đã bù nhiệt độ) là d_comp. Chiều cao cột chất lỏng hiện tại h và thể tích chất lỏng V được tính theo mô hình:

[Công thức 4.1] h = H_tank - d_comp

[Công thức 4.2] V = S_base * h = S_base * (H_tank - d_comp)

Trong đó S_base là diện tích đáy bồn chứa (với bồn hình hộp S_base = L * W; với bồn hình trụ S_base = pi * R^2).

b) Ứng dụng trực tiếp kết quả thực nghiệm Chương 4 & 5 vào thiết kế kỹ thuật

• Khắc phục Vùng chết (Blind Zone 0 - 3 cm): Đặt cảm biến trên một cổ ngỗng (standoff tube) hoặc gá lắp cách mức chất lỏng tối đa (mức tràn) ít nhất 5 cm. Điều này đảm bảo khi bồn đầy 100%, mặt nước vẫn nằm trong dải đo tuyến tính ổn định của cảm biến.

• Xử lý nhiễu dội âm thành bồn: Bố trí cảm biến cách mép thành bồn một khoảng tối thiểu để búp sóng mở ±15° không bị phản xạ ký sinh từ thành bình.

• Bộ lọc số phối hợp (Hybrid Filter): Kết hợp bộ lọc Trung vị (Median Filter 3 xung) để loại bỏ bọt khí/sóng sánh mặt nước, sau đó áp dụng Lọc 3-Sigma và Lọc trung bình trượt (Moving Average Filter n = 10 mẫu) để kết quả đo mức nước phẳng mịn tuyệt đối.

• Thuật toán bù vận tốc âm thời gian thực: Liên tục cập nhật nhiệt độ môi trường T để tính v(T) theo công thức Laplace, loại bỏ hoàn toàn sai số trôi nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm (tránh sai số thể tích lên tới hàng lít chất lỏng).

• Lan truyền sai số và Ngân sách độ không đảm bảo đo của hệ thống: Dựa vào độ KĐBĐ mở rộng U_95% = 1.42 mm đã tính ở Chương 4, độ không đảm bảo đo thể tích mở rộng của hệ thống là: U_V = S_base * U_95%. Với bồn chứa mẫu diện tích đáy S_base = 80 cm^2 (kích thước 10x8 cm), U_V = 80 * 0.142 ≈ 11.36 cm^3 (~ 0.011 L), khẳng định độ chính xác cao.

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 4.1: Sơ đồ khối nguyên lý Hệ thống giám sát mức chất lỏng thông minh có bù nhiệt độ trên ESP32

[VỊ TRÍ CHÈN HÌNH ẢNH / BIỂU ĐỒ - DÙNG INSERT > PICTURE HOẶC XUẤT TỪ SCRIPT]

Hình 4.2: Lưu đồ giải thuật tích hợp lọc trung vị, lọc 3σ, bù nhiệt độ và thuật toán điều khiển bơm nước tự động/thủ công

4.3. Kết quả thử nghiệm / Mô phỏng hoạt động & Đánh giá hiệu năng ứng dụng   [↑ Về Mục Lục]

Hệ thống được thiết lập thử nghiệm với bình chứa thực nghiệm (chiều cao H_tank = 17.0 cm, kích thước đáy 10 cm x 8 cm, diện tích S_base = 80 cm^2). Cảm biến đặt tại vị trí cách đáy 22.0 cm (đảm bảo mức nước đầy nhất 17 cm cách cảm biến 5 cm). Kết quả thử nghiệm phân ngưỡng và điều khiển tự động được tổng hợp trong bảng sau:

| Trạng thái bồn | Khoảng cách d (cm) | Mức nước h (cm) | Thể tích V (Lít) | Trạng thái Bơm / Cảnh báo | Đánh giá an toàn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mức cạn nguy hiểm | > 19.0 cm | < 3.0 cm | < 0.24 L | Bật Bơm cấp - Báo còi cạn | Tránh cháy bơm do chạy khô |
| Mức nước thấp | 15.0 - 19.0 cm | 3.0 - 7.0 cm | 0.24 - 0.56 L | Duy trì Bơm cấp nước | Hoạt động bình thường |
| Mức nước trung bình | 9.0 - 15.0 cm | 7.0 - 13.0 cm | 0.56 - 1.04 L | Tắt Bơm (Đạt ngưỡng tối ưu) | Trạng thái ổn định |
| Mức đầy (Gần tràn) | 5.0 - 9.0 cm | 13.0 - 17.0 cm | 1.04 - 1.36 L | Khóa ngắt khẩn cấp | Ngưỡng an toàn tối đa |
| Cảnh báo tràn ngập | < 5.0 cm | > 17.0 cm | > 1.36 L | Báo động đỏ - Ngắt toàn bộ | Tránh rơi vào Vùng mù cảm biến |

Hướng phát triển mở rộng IoT: Dữ liệu mức nước h, thể tích V và nhiệt độ môi trường T được đóng gói gửi định kỳ qua UART lên máy tính hoặc đẩy qua Wi-Fi/MQTT lên Web Dashboard / SCADA phục vụ giám sát từ xa.

[HƯỚNG DẪN ĐIỀN SỐ LIỆU & ĐỒ THỊ CHO MỤC NÀY] Bạn có thể chụp ảnh mô hình thực tế bình nước/hộp nước đã thử nghiệm nối với ESP32 và chèn vào mục này để tăng tính thuyết phục cho bài báo cáo.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   [↑ Về Mục Lục]

5.1. Kết luận chung về đề tài   [↑ Về Mục Lục]

Đề tài đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra: thiết kế thành công hệ thống thu thập dữ liệu tự động hóa kết nối ESP32 với mô-đun siêu âm RCWL-1601 và cảm biến nhiệt độ DHT11; xây dựng quy trình thực nghiệm chuẩn tắc với ma trận kịch bản đo toàn diện; luận giải khoa học về cỡ mẫu tối ưu N = 50; và đánh giá đầy đủ các đặc tính kỹ thuật tĩnh, động và độ không đảm bảo đo theo chuẩn quốc tế ISO/GUM. Đồng thời, kết quả khảo sát thực nghiệm đã được liên kết trực tiếp vào việc thiết kế bài toán ứng dụng thực tế đo mức bồn chứa thông minh có bù nhiệt độ môi trường.

5.2. Đánh giá ưu nhược điểm và Khuyến nghị kỹ thuật   [↑ Về Mục Lục]

• Vùng làm việc tối ưu: Cảm biến RCWL-1601 hoạt động chính xác và tuyến tính nhất trong dải cự ly 10 cm đến 300 cm đối với các vật thể có bề mặt cứng, phẳng.

• Khuyến nghị phần cứng: Cần duy trì khoảng cách lắp đặt tối thiểu 5 cm cách xa vật cản gần nhất để tránh rơi vào vùng chết; bố trí cảm biến vuông góc tuyệt đối với bề mặt đo.

• Khuyến nghị giải pháp xử lý tín hiệu: Bắt buộc tích hợp cảm biến nhiệt độ để bù vận tốc âm theo công thức Laplace; áp dụng bộ lọc trung vị (Median Filter 3 xung) kết hợp lọc trung bình trượt (Moving Average Filter n = 10 mẫu) để loại trừ triệt để sóng sánh và nhiễu xung cơ học.

5.3. Tài liệu tham khảo & Phụ lục   [↑ Về Mục Lục]

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:Tài liệu tham khảo:

1. Datasheet mô-đun siêu âm RCWL-1601 & IC điều khiển RCWL-9610.

2. Tài liệu bài giảng Kỹ thuật Đo lường và Cảm biến (ELEC-E5710 / EMA2024E_3), Đại học Bách Khoa Hà Nội.

3. ISO/IEC Guide 98-3:2008 (GUM) - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.

4. Toàn bộ mã nguồn chương trình ESP32 và script phân tích dữ liệu được lưu trữ tại thư mục thực hành RCWL1601.